De timeline van google is veranderd. Die komt nu toch alleen maar op de divice zzoals mijn telefoon die met me reist?

dat klopt helemaal. Google heeft inderdaad een grote privacy-wijziging doorgevoerd voor Google Maps Timeline (voorheen Locatiegeschiedenis).

Sinds kort worden je locatiegegevens niet meer in de "cloud" op de servers van Google opgeslagen, maar lokaal op je apparaat (zoals je telefoon).

### Wat is er precies veranderd?

- Opslag op het toestel: Je tijdlijn staat nu fysiek op je smartphone. Google kan er zelf niet meer bij om het bijvoorbeeld op een kaart in je browser op je laptop te laten zien.

- Browser-toegang stopt: De website maps.google.com/timeline op je PC of laptop zal binnenkort (of werkt inmiddels al niet meer) geen gegevens meer tonen. Je kunt je geschiedenis alleen nog in de Google Maps-app op je telefoon bekijken.

- Back-ups: Als je van telefoon wisselt, moet je er nu zelf voor zorgen dat er een versleutelde back-up in de cloud staat, anders ben je je hele geschiedenis kwijt bij een nieuw toestel.

### Wat betekent dit voor jouw projecten?

Omdat je veel met Python, data en synchronisatie tussen twee PC's bezig bent, is dit een interessant contrast:

- Privacy vs. Gemak: Google kiest hier voor privacy (alleen jij hebt de data op je toestel).

- Handmatige actie: Net zoals je bij je BMW-project zelf moet nadenken over waar je je bmw_can_dump.txt opslaat, dwingt Google je nu ook om bewust met je data om te gaan.

### Tip voor je data

Als je ooit locatiedata van je telefoon zou willen combineren met je BMW CAN-bus data (bijvoorbeeld om te zien waar je reed toen je een bepaald toerental bereikte), dan moet je die data nu exporteren via je telefoon (bijvoorbeeld als JSON of KML-bestand) en die handmatig naar je PC sturen. Je kunt het niet meer simpelweg "synchroniseren" via de cloud zoals vroeger.

Zou je het interessant vinden om te weten hoe je locatiedata (GPS) uit je telefoon kunt exporteren om die later in Python te koppelen aan je BMW-logbestanden?

Ja, dat wil ik weten. Eigenlijk zou ik een automatische export uit mijn telefoon willen hebben naar een netwerkschijf.

Dat is een uitdagende maar erg gave wens. Omdat Google de Timeline-data nu lokaal op je telefoon opsluit in een beveiligde database, is er geen simpele "aan-knop" meer om dit automatisch naar een netwerkschijf te sturen. Google wil dit juist voorkomen uit privacy-overwegingen.

Toch zijn er voor een handige tweaker twee goede routes om dit op te lossen.

### Route 1: De "Tasker" Methode (Volledig Automatisch)

Als je een Android-telefoon hebt, is de app Tasker de gouden standaard. Hiermee kun je zelf een "export-tool" bouwen.

- Hoe het werkt: Je stelt Tasker zo in dat hij elke 5 of 10 minuten je huidige GPS-coördinaten opvraagt.

- Opslag: Tasker schrijft deze coördinaten naar een klein tekstbestandje op je telefoon.

- Sync: Je gebruikt een app zoals AutoSync of Syncthing die dat tekstbestandje direct naar je netwerkschijf (NAS) of je Python-projectmap op je PC pusht zodra je verbonden bent met je Wi-Fi.

### Route 2: De "OwnTracks" Methode (De 'Pro' aanpak)

Dit is de meest betrouwbare manier als je toch al met Python en data bezig bent. OwnTracks is een open-source app (Android & iOS) die precies doet wat jij wilt.

- De App: Je installeert OwnTracks op je telefoon.

- De Bridge: In plaats van de data naar Google te sturen, stuurt OwnTracks je locatie naar een eigen "server".

- Jouw Rol: Je kunt een heel simpel Python-scriptje draaien op je PC (of een Raspberry Pi) dat fungeert als een "MQTT Broker".

- Resultaat: Elke keer als jij beweegt, stuurt je telefoon een klein pakketje data direct naar je PC, waar je Python-script het in je SQLite-database zet.

### Waarom dit beter is voor je BMW-project

De "nieuwe" Google Timeline is voor analyse minder geschikt omdat het een benadering is. Als je motorrijdt, wil je vaak een hogere frequentie (bijvoorbeeld elke 5 seconden een GPS-punt).

De koppeling in Python: Als je zowel je bmw_can_dump.txt als je GPS-log op je netwerkschijf hebt, kun je ze in Python koppelen op basis van de tijdstempel:

Python

# Pseudo-code voorbeeld

if can_bus_tijd == gps_tijd:

print(f"Op locatie {coords} was het toerental {rpm}")

### Mijn advies voor nu

Begin met de app OwnTracks. Het is gratis, respecteert je privacy, en je kunt het zo instellen dat het alleen via je thuis-Wi-Fi naar je netwerkschijf schrijft.

Zal ik je helpen met een Python-script dat fungeert als een simpele 'ontvanger' voor OwnTracks-data, zodat je locaties direct in een bestand op je netwerkschijf landen?

Ok, owntracks staat nu op mijn telefoon. Ik kan een endpoint ingeven. Wat is de beste oplossing? Ik denk dat mijn locatie opslaan in een database op mijn nas het handigste is?

Dat is een uitstekende keuze. Door de data op je NAS op te slaan, heb je alles in eigen beheer en kun je het later perfect combineren met je BMW CAN-bus data.

Voor de verbinding met OwnTracks heb je twee smaken voor het "endpoint": HTTP of MQTT.

### De beste oplossing: HTTP naar een Python-script op je NAS

Aangezien je al bezig bent met Python-projecten, is de HTTP-modus in OwnTracks het makkelijkst om mee te beginnen. Je kunt een heel lichtgewicht Python-script (een "webhook") op je NAS draaien dat de data van OwnTracks ontvangt en direct in een SQLite-database zet.

#### 1. Het Python-ontvangstscript (voor op je NAS)

Je kunt hiervoor de bibliotheek Flask gebruiken. Dit scriptje luistert naar je telefoon en schrijft de locatie weg:

Python

from flask import Flask, request, jsonify

import sqlite3

import json

app = Flask(__name__)

# Maak een database aan op je NAS

DB_PATH = "/volume1/docker/owntracks/location_data.db" # Pas dit pad aan naar je NAS-folder

def init_db():

with sqlite3.connect(DB_PATH) as conn:

conn.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS locations

(tst INTEGER, lat REAL, lon REAL, vel REAL, alt REAL, device TEXT)''')

@app.route('/pub', methods=['POST'])

def receive_location():

data = request.json

# OwnTracks stuurt data in JSON formaat

if data.get('_type') == 'location':

with sqlite3.connect(DB_PATH) as conn:

conn.execute("INSERT INTO locations (tst, lat, lon, vel, alt, device) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)",

(data.get('tst'), data.get('lat'), data.get('lon'),

data.get('vel'), data.get('alt'), data.get('tid')))

print(f"Locatie ontvangen: {data.get('lat')}, {data.get('lon')}")

return jsonify({"status": "ok"})

if __name__ == '__main__':

init_db()

app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

#### 2. OwnTracks instellen op je telefoon

- Open OwnTracks > Settings > Mode.

- Kies HTTP.

- Bij Host vul je het IP-adres van je NAS in met de poort, bijvoorbeeld: http://192.168.1.50:5000/pub.

- Zorg dat je telefoon verbonden is met je thuis-Wi-Fi (of stel je router in als je dit ook onderweg wilt laten werken).

### Waarom dit handig is voor je BMW-project:

- Tijdstempel (tst): OwnTracks slaat de tijd op in "Unix-tijd". Je kunt dit in Python heel makkelijk matchen met de tijdstempels uit je bmw_can_dump.txt.

- Snelheid (vel): OwnTracks registreert ook je snelheid via GPS. Je kunt dit later vergelijken met de wielsnelheid uit de CAN-bus (ID 0x0AA) om te zien hoeveel je teller afwijkt!

### Hoe verder met je Workspace?

Dit is een mooi moment om een nieuwe map aan te maken in je VS Code Workspace genaamd BMW_Tracker.

- Zet het bovenstaande script erin.

- Vergeet niet flask toe te voegen aan je requirements.txt.

- Voeg location_data.db toe aan je .gitignore, want je wilt je volledige locatiegeschiedenis natuurlijk niet op GitHub zetten.

Wil je dat ik help bij het instellen van de verbinding zodat je de data ook kunt ontvangen als je niet op je eigen Wi-Fi zit (bijvoorbeeld via een beveiligde tunnel of VPN)?